Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego urządzenia: autoklaw 1x1,5 m wraz z instalacją, który stanowić będzie wyposażenie Centrum Technologii Kompozytowych.

- Wymagania techniczne urządzenia:

  - Autoklaw musi być dedykowany do wytwarzania struktur kompozytowych,

  - Autoklaw musi być wyposażony w wózek,

  - Wszystkie poniższe wymagania dot. parametrów autoklawu muszą brać pod uwagę maksymalny wsad: 50 kg kompozytów + wózek,

  - Długość robocza autoklawu musi obejmować obiekt o długości 
co najmniej 1500mm,

  - Średnica robocza autoklawu musi obejmować obiekt o szerokości 
co najmniej 1000mm,

  - Ciśnienie robocze autoklawu musi wynosić co najmniej 10 bar,

  - Odchyłka ciśnienia wewnątrz autoklawu nie powinna przekraczać ±0,1 bar,

  - Autoklaw musi posiadać zabezpieczenie drzwi przed otwarciem w wyniku wybuchu wewnątrz autoklawu,

  - Autoklaw musi posiadać zawór bezpieczeństwa z certyfikatem lub wyliczeniem potwierdzającym jego zdolność do opróżnienia autoklawu w wypadku wybuchu wewnątrz autoklawu,

  - Autoklaw musi posiadać wewnątrz wyłącznik (bezpiecznik) paniczny,

  - Temperatura robocza autoklawu musi wynosić co najmniej 250°C, mierzone termoparą na wsadzie (elemencie kompozytowym),

  - Autoklaw musi posiadać co najmniej 5 termopar (zdolność do pomiaru temperatury 5 elementów kompozytowych niezależnie),

  - Odchyłka temperatury wewnątrz autoklawu nie powinna przekraczać ±2°C, mierzone termoparą na wsadzie (elemencie kompozytowym),

  - Przyrost/spadek temperatury wewnątrz autoklawu musi wynosić co najmniej 3°C/min, mierzone termoparą na wsadzie (elemencie kompozytowym),

  - W skład oferty musi wchodzić stacja (pompa) podciśnienia oraz jej podłączenie do autoklawu,

  - Autoklaw powinien zapewnić podłączenie podciśnienia i jego kontrolę dla co najmniej 5 elementów (5 króćców podciśnienia i 5 króćców pomiaru),

  - W skład oferty musi wchodzić zestaw zaworów do obsługi ciśnienia, podciśnienia i chłodzenia autoklawu,

  - W skład oferty musi wchodzić tłumik do tłumienia powietrza podczas depresuryzacji,

  - W skład oferty musi wchodzić system chłodzenia wraz ze zbiornikami i wieżą chłodniczą oraz jej podłączenie do autoklawu (w obrębie 5m od autoklawu),

  - W skład oferty musi wchodzić kompresor wraz ze zbiornikiem i filtrem powietrza oraz jego podłączenie do autoklawu (w obrębie 10m od autoklawu),

  - Autoklaw powinien być zasilany prądem zmiennym o napięciu 380V,

  - Autoklaw musi być wyposażony w oddzielny pulpit sterowniczy z funkcją awaryjnego zatrzymania procesu, depresuryzacji i otwarcia zamka drzwi,

  - W skład oferty musi wchodzić zapas wyszczególnionych środków eksploatacyjnych na okres gwarancji: smary (uwzględniając smar do uszczelki drzwi), oleje, zapasowe uszczelki.

- Sterowanie i oprogramowanie

  - W skład oferty musi wchodzić sterownik PLC z możliwością graficznej reprezentacji 
i kontroli parametrów:

- czas,

- temperatura (grzanie i chłodzenie),

- ciśnienie (presuryzacja i depresuryzacja),

- podciśnienie (kontrola stacji podciśnienia).

  - W skład oferty musi wchodzić zaawansowany sterownik (w oparciu o PC) 
z możliwością:

- programowania cykli,

- kontroli parametrów,

- zapisywania cykli,

- archiwizacji danych,

- obsługi przez personalizowane konta,

- kontroli poprzez sieć LAN,

- wymiany danych przez złącze USB.

- Montaż i instalacja

  - Dostawca wykonuje podłączenia w ustalonym zakresie wokół autoklawu 
(z uwzględnieniem materiału, sprzętu i ludzi):

- System chłodzenia: 5m

- Kompresor: 10m

- Spawanie podpór autoklawu

  - Dostawca dostarcza plany rozmieszczenia i podłączeń po stronie klienta 
(z uwzględnieniem połączenia swojego zakresu z zakresem klienta, materiału, sprzętu i ludzi). Dostarcza również harmonogram prac uwzględniający jakie zasoby i kiedy ma zapewnić klient by zmieścić się w założonym okresie instalacji i szkolenia. Powyższy harmonogram i plan zasobów jest podstawą do stwierdzenia o wywiązaniu się klienta ze swoich zobowiązań i braku dodatkowych kosztów w przypadku przedłużenia się okresu instalacji i szkolenia.

  - Dostawca nadzoruje rozładunek u klienta.

- Wymagane normy i BHP

  - Autoklaw musi posiadać certyfikat zgodności CE lub równoważny,

  - Do autoklawu musi być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim,

  - Do autoklawu muszą być dołączone schematy elektryczne z opisem w języku polskim.

  - Do autoklawu muszą być dołączone schematy układu chłodzenia w języku polskim.

  - Do autoklawu muszą być dołączone schematy układu ciśnienia (kompresor) w języku polskim.

  - Do autoklawu muszą być dołączone schematy układu podciśnienia w języku polskim.

- Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 25 tygodni (175 dni) od dnia podpisania umowy 
o udzielenie zamówienia publicznego (wliczając w to instalację urządzenia i przeszkolenie pracowników).

- Gwarancja

  - Wymagany minimalny okres pełnej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia – 24 miesiące (2 lata) od daty podpisania protokołu odbioru.

  - W przypadku awarii, czas naprawy urządzenia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia serwisowi usterki (nie uwzględniając czasu potrzebnego na zamówienie i dostarczenie części zamiennych), z zastrzeżeniem, że termin przystąpienia do wykonania naprawy nastąpi do 72 h od momentu zgłoszenia usterki,

  - W przypadku gdy czas naprawy przekroczy termin 7 dni Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia części zamiennych umożliwiających użytkowanie sprzętu.

  - Wykonawca zobowiązany będzie w okresie gwarancji do dokonywania przeglądów konserwacyjnych raz do roku w ustalonym przez Strony terminie.

- Szkolenia

Przedmiot umowy obejmuje przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie dla czterech (4) pracowników wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenie ma się odbyć na terenie Instytutu Lotnictwa w miejscu instalacji autoklawu, na zainstalowanym urządzeniu, w terminie ustalonym przez Strony. Szkolenie ma mieć charakter teoretyczny i praktyczny. Na szkoleniu powinny być zaprezentowane:

  - Programowanie typowego procesu polimeryzacji na sterowniku.

  - Podłączenie pakietu (elementu) wewnątrz autoklawu.

  - Wykonanie procesu.

  - Awaryjne przerwanie procesu.

  - Manualna obsługa układu chłodzenia w celu wypompowania wody z obiegu.

  - Konserwacja planowa.

  - Wymiana uszczelki drzwi.

  - Dopasowanie drzwi.

  - Diagnostyka i naprawa podstawowych usterek.

  - Demontaż wentylatora.

  - Prezentacja architektury szafy elektrycznej.